Перечень поставляемого оборудования: 

- двухступенчатая (две установки) НПУ в комплекте, состоящая из: 

1. Кубовая емкость 2 шт. 
2. Сборник бензина 1 шт. 
3. Сборник дизтоплива 1 шт. 
4. Колонна ректификационная 2 шт. 
5. Теплообменник конденсатор 2 шт. 
6. Труба шлемовая 2 шт. 
7. Рама 2 шт. 
8. Задвижка ДУ - 50 8 шт. 
ДУ - 30 4 шт. 
9. Метизы для монтажа установки комплект. 
10. Мерные стёкла 4 шт. 

Перечень документов прилагаемых к установке: 
-паспорт общий; 
-технологический регламент; 
-схема подключения трубопроводов. 
-акт испытания оборудования на утечку в сварных швах. 


К установке прилагаются документы за исключением тех, которые заказчик будет делать сам - это техническая экспертиза, разрешение на эксплуатацию установки (официально стоит 1300 руб. на 5 лет), проект привязки установки к местности, лицензии на эксплуатацию пожароопасных и взрывоопасных объектов. 

1. Назначение установки 

Фракционирующая установка предназначена для отделения от нефти или газоконденсат (далее сырья) фракций легких углеводородов с концом кипения 150 С и фракций тяжелых углеводородов с концом кипения 360 С, которые используются в качестве автомобильного бензина и дизтоплива. Оставшиеся фракции, используются в качестве топочного мазута. 
Технологическая схема фракционирования включает в себя установку для нагрева и отпарки легких и тяжелых углеводородов с одновременной их ректификацией и конденсацией, блок насосов, блок горизонтальных емкостей, насосы охлаждающей воды, раздаточные колонки. Технология фракционирования включает в себя процесс получения легких бензиновых фракций, тяжелых дизельных фракций и мазута. 

2. Основные технические данные и характеристики 

Производительность установки по сырью, м. куб./сутки 50 м. куб./сутки 
Максимальное давление, МПа не более 0.05 МПа 
Расход топлива на подогрев сырья, кг/час 40 кг/час 
Габаритные размеры Высота 7800 мм 
Ширина 5000 мм 
Длина 5000 мм 
Масса одной ступени 11240 кг 
Установленная энергетическая мощность 15 КВт 

Технические требования 
2.1. Общие требования. 
2.1.1 Технические устройства установки соответствуют требованиям следующих нормативно-технических документов: 
- «Правил проектирования, изготовления и приёмки сосудов и аппаратов стальных сварных» ПБ 03-584-03; 
- «Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-563-03; 
- «Сосуды аппараты стальные сварные. Общие технические условия» 
ОСТ 26-291; 
- «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.003; 
- «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность» 
ГОСТ 14249; 
- «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности» ГОСТ 24444; 
- других документов, используемых при разработке рабочей конструкторской документации. 

3. Состав и конструктивные устройства установки. 
3.1. Технические устройства установки размещаются на едином основании (раме), габаритном для транспортирования автомобильным или железнодорожным транспортом. 
3.2. Установка состоит из следующих технических устройств: 
- колонны ректификационной К-1 с дефлегматором; 
- колонны ректификационной К-2; 
- ёмкости кубовой-2шт.; 
- конденсатора – 2шт.; 
- сборника готовой продукции – 2 шт.; 
- теплообменника двухходового – 1шт.; 
- основания (рамы); 
- соединительных трубопроводов. 
3.3. Колонны ректификационные представляют собой вертикальные цилиндрические аппараты внутри которых установлены колпачковые тарелки. В верхней части колонны ректификационной К-1 должен быть установлен дефлегматор. 
3.4. Колонны устанавливаются на ёмкости кубовые. Соединение колонны с ёмкостью кубовой – фланцевое. 
3.5. Ёмкость кубовая представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат установленный на седловые опоры, закреплённые на основании. 
3.6. На ёмкость кубовую устанавливается горелка блочная жидкотопливная для нагрева сырья. В качестве топлива применяется печное топливо (мазут). 
3.7. Ёмкость кубовая снабжена указателем уровня. 
3.8. Сборник готовой продукции представляет собой горизонтальную цилиндрическую ёмкость установленную на седловые опоры, закреплённые на основании. 
3.9. Сборник готовой продукции снабжён указателем уровня. 
3.10. На сборник готовой продукции устанавливается конденсатор. Соединение конденсатора с сборником готовой продукции – фланцевое. 
3.11. Конденсатор представляет собой расположенный под   углом  кожухотрубчатый цилиндрический теплообменный аппарат, предназначенный для конденсации паров углеводородных фракций. 
3.12. Верх колонн соединяется с конденсаторами наклонной трубой с помощью фланцев. 
3.13. Для предварительного подогрева сырья применяется теплообменник двухходовой типа «труба в трубе» устанавливаемый на основание на входе сырья в ёмкость кубовую. 
3.14. Конструкция технических устройств установки обеспечивает: 
- свободный сток рабочих сред из полостей аппаратов; 
- возможность полного удаления воздуха и газов; 
- отсутствие мест, способствующих отложению загрязнений; 
- возможность осмотра (в том числе внутренних поверхности), очистки, промывки, продувки и ремонта. 
3.15. Изготовление, контроль качества и испытание технических устройств установки должно производиться в соответствии с «Правилами проектирования, изготовления и приёмки сосудов и аппаратов стальных сварных» ПБ 03-584-03, «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия» ОСТ 26-291-94 и требования конструкторской документации. 

4. Принцип работы установки 

Исходное сырье - нефть или газовый конденсат - из сырьевой емкости насосом под давлением 0.1 - 0.3 МПа и расходом 1.2 - 1.4 м. куб/час подается в трубное пространство теплообменника четырехходового, где подогревается до 60–80 С печным топливом с температурой 150 -160 С, подаваемым из кубовой емкости. 
Далее подогретое до t 60-80 С сырье подается в ректификационную колонну с колпачковыми тарелками. Ректификационная колонна монтируется на горизонтальной кубовой емкости, в которой смонтирован теплообменный элемент для окончательного подогрева сырья в кубе колонны. Подогрев осуществляется блочной горелкой жидкотопливной мощностью 0,4 МВт. Ректификационная колонна состоит из тарелок колпачкового типа. В верхней части ректификационной колонны встроен порциональный ороситель. Охлаждение и конденсация паров бензина в верхней части колонны осуществляется подачей флегмы. Регулирование температуры верха колонны осуществляется путем изменения количества подаваемой флегмы и температуры в кубовой емкости. Верх ректификационной колонны, через шлемовую трубу, соединён с теплообменником конденсатором, установленным под углом на сборнике бензина. В теплообменнике конденсаторе пары бензина охлаждаются, конденсируются и стекают в сборник бензина, откуда в последствии производится откачка бензиновой фракции в бензиновую емкость. Оставшаяся тяжелая фракция - стабилизированный кубовый остаток - откачивается из кубовой емкости насосом, через двухсекционный теплообменник в котором производится его охлаждение водой до температуры 60-70 С, в емкость печного топлива. 
Сброс подтоварной воды из бензиновой ёмкости, а также сброс дождевых стоков с площадки технологических емкостей производится в подземную емкость, с последующим вывозом автоцистернами. 
Установка соответствует всем требованиям санитарных норм, предъявляемых к данному оборудованию. Основной источник вредных выбросов в атмосферу – жидкотопливная блочная горелка. Максимальное количество вредных выбросов в атмосферу для установки производительностью по сырью 10 тыс. т/год при работе на жидком топливе составляет (кг/год): углеводороды – 364, окись углерода – 35, окись азота – 112, двуокись азота – 5, пыль неорганическая – 0,7. 
По степени воздействия на организм человека (токсичность) вредные выбросы относятся к малоопасным (4 и 3 класс опасности), кроме двуокиси азота (2 класс опасности), количество которого незначительно. 



5. Мероприятия по технике безопасности и противопожарной безопасности 

Установка по переработке углеводородного сырья ФУСОИ-50 является взрывоопасным и пожароопасным производством. 
Газоконденсат и нефть содержат углеводороды парафинового ряда от С5 до СП, нафтеновые и ароматические углеводороды, образующие с воздухом взрывоопасные и горючие смеси, все они относятся к 2,3 и 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.005-88. 
Установка ФУСОИ-50 отнесена по взрывопожарной опасности к категории "А" (ОНТП 24-86 МВД СССР). По требованиям ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок" наружные площадки установки стабилизации конденсата связанные с использованием и переработкой легковоспламеняющихся и горючих емкостей, отнесены к классу В-1г. 
Группа производственных процессов по СНИП 2.09.04-87 по санитарной характеристике соответствует 2г. В соответствии с методикой "Общие принципы количественной оценки взрывоопасности технологических объектов», изложенной в Приложении №1 к "Общим правилам взрывоопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств" 1988 г. выполнен расчет энергетического потенциала устанавливаемых блоков и определена категория взрывоопасности технологических блоков. В результате категория взрывоопасности всех блоков установки стабилизации конденсата определена как III, относительный энергетический потенциал взрывоопасности блоков - 27. 

6. Гидравлические испытания аппаратов установки на герметичность сварных швов 

6.1. Все аппараты установки не относятся к котлонадзорным изделиям, для надежной оценки герметичности аппаратов на основе их практической прочности испытательное давление 
принято равным 0.3 МПа. 
6.2 Продолжительность гидравлического испытания -30 минут. Испытания проводятся до покраски и наложения теплоизоляции. 
6.3. Гидравлические испытания производятся при положительной температуре окружающего воздуха. Разница температур металла и окружающего воздуха не должна вызывать выделения влаги на поверхности аппарата. 
6.4 Повышение давления при гидравлическом испытании должно происходить плавно, без гидравлических ударов. 
6.5. При неудовлетворительных результатах испытания, обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытание повторено. 
6.6. Аппарат считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено: 
1. падения давления по манометру; 
2. течи, капель и потения в сварных швах и на основном металле; 
3. видимых остаточных деформаций; 
4. Течи во фланцевых соединениях. 
6.7.Результаты испытаний сводятся в таблицу №1 

7. Требования к консервации, хранению и транспортировке 

7.1. После гидравлических испытаний необходимо слить воду из всех аппаратов. 
7.2. Установка разбирается. Входные и выходные штуцера закрываются любым влагостойким материалом. 
7.3. Транспортирование установки может осуществляться автомобильным или ж/д транспортом. 
7.4 Крепеж и др. мелкие детали упаковываются в деревянные ящики. 
7.5. Трубопроводы связать проволокой в пучки. 
7.6. Комплектность поставки определяется конструкторской документацией. 

8. Требования к монтажу и эксплуатации 

8.1. Хранение у заказчика поступившей на монтаж установки должно обеспечить передачу ее в монтаж без дополнительных работ по очистке, ревизии и ремонту. 
При передаче установки в монтаж, они подвергаются расконсервации, наружному осмотру. Проверяется комплектность поставки. 
8.2. На подготовленную и выложенную дорожными плитами или забетонированную площадку укладывается рама установки. На раму устанавливается кубовая емкость, сборник бензина, теплообменник двухсекционный и теплообменник двухходовой. На кубовую емкость монтируется колонна ректификационная в сборе с дефлегматором. На сборник бензина и дизтоплива монтируется теплообменник – конденсатор в сборе. По верху установка, связывается шлемовой трубой с теплообменником конденсатором. Обвязываются трубопроводами аппараты установки. 
8.3. При монтаже установки необходимо ректификационные колонны выставить по отвесу. Отклонение от вертикальности не более 10мм. 
Отвес закрепляется в верхней точке дефлегматора. Величина отклонения определяется на уровне фланца горловины кубовой емкости. 

9. Требования к теплоизоляции 
Теплоизоляция выполнятся матами из минеральной ваты Р-125-1000-500 ГОСТ 9572-63 
Покровный слой выполняется из оцинкованной ваты 
5-ПН-НО-05-ГОСТ 14994-74 Ст.ЗкП-ОН-МТ-НРГОСТ 14918-80 

Таблица № 1. 
Наименование Теплоизол. слой, мм 
Общий обьём, м3 Покровный слой Общая площадь, м2 
Кубовая емкость 100 4,16 20,8 
Сборник бензина 0 1,89 0 
Теплообменник - двухходовой 80 0,57 1,7 
Колонна ректификационная 80 0,45 6 
Блок орошения 80 0,27 3,5 
Газоход 60 0,12 1,2 
Трубы соединительные 
трубопроводов диаметром 32м 40 0,17 6 


10. Испытание оборудования 

1. После изготовления и гидравлических испытаний, оборудование установки должно быть испытано на работоспособность в течение 72 часов. 
2. Испытание проводится в пределах технической характеристики установки, согласно программе испытаний. Превышение параметров при испытаниях запрещается. 
3. Установка считается выдержавшей испытания, если оборудование проработало непрерывно в течение 72 часов. 
4. Результаты испытаний оформляются актом. 

Таблица№2 

1. Кубовая емкость 0,6Мпа 
2. Трубное блока орошения 0,6Мпа 
3. Колонна ректификации 0,6Мпа 
4. Межтрубное пространство Горизонтального двухсекционного теплообменника 0,6Мпа